乐清海洋王FW6601防爆检修工作灯

来源网址：www.hywss.cn

一.乐清海洋王FW6601防爆检修工作灯-适用场所：

本产品主要应用于钻井井架停电临时检修，采油厂日常检修，炼化厂停产大检修时作为临时照明使用。

二.乐清海洋王FW6601防爆检修工作灯-结构特性：

◆隔爆＋本质安全型防爆等级Exdib IICT4Gb,满足1,2区安全工作的要求。

◆灯具聚光功能采用大功率LED光源， 泛光功能采用小功率LED光源，光效高，寿命长，平均使用寿命长达50000小时。

◆高能锂离子电池， 充放电性能优良，安全环保，自放电率低。电池具有过充、 过放和短路保护功能。

◆采用轻质合金精密加工而成， 抗强力碰撞和冲击， 耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用。

◆带警用信号功能及黄光方位指示作用， 可采用手持、 磁力吸附、挂装等工作方式， 带背带，背包等配件方便携带。

◆灯具带有电量显示装置，可以实时显示灯具剩余电量及充电进行状态。

使用方法：

◆当电筒尾部灯具开关第一次开启时，按下开关 聚光工作光开启。再按动开关1次聚光强光开启。 再按动开关1次泛光工作光开启,再按动开关1次泛光强光开启，再按关闭。当侧面红色信号开关第一次开启时， 黄光开启，再按下开关， 蓝，红信号灯闪烁， 再按下开关关闭。 (灯具照明和信号灯不能同时工作）

◆当最后一颗电量显示指示灯连续闪烁时，表示灯具电量不足， 泛光工作时，出现闪烁3次提示电量不足此时应及时充电。

◆充电器具有充电保护功能， 开始充电时，灯具电量显示窗的指示灯逐格亮起， 表示开始正常充电； 电池充满电后， 随着电量逐渐充满， 电量显示窗4格逐个停止闪烁， 当最后一格指示灯停止闪烁时，电池已充满电，充电完成。

◆灯具每次使用后应及时充电， 保证电池经常处于满电状态， 若长期放置不用， 应每隔3月做一个完整的充放电循环。

三.乐清海洋王FW6601防爆检修工作灯-注意事项：

1.灯具必须使用本公司提供的专用适配器进行充电,充电时灯具应处于关断状态。

2.远离热源、火源，不得抛摔电池,不可放入强酸或强碱溶液中。

3.维修灯具必须是专业人员在安全场所进行。

4.在腐蚀性环境使用后应将灯具表面揩拭干净。

5.灯具连续工作时，表面略有温升，属正常现象。

6.灯具灯筒的充电口有保护胶塞， 如有损坏，须及时更换。

7.如产品超过三个月未使用，需进行电池保养：电池按先放完电，后充满电的次序做一个充放电循环,必须使用我司提供的原装电池。

四.乐清海洋王FW6601防爆检修工作灯-技术参数：

1.电池额定电压	3.7V

2.电池额定容量	5000mAh

3.光源（LED）	聚光 3W

泛光 6W

4.光通量	聚光强光	    339 lm

聚光工作光  172 lm

泛光工作光  504 lm

泛光强光	   720 lm

5.光源使用寿命	≥100000H

6.电池使用寿命	≥1000循环

7.充电器输入电压	AC220V

8.连续放电时间

聚光强光 ≥8H

聚光工作光 ≥16H

泛光工作光 ≥8H

泛光强光 ≥4H

9.外形尺寸（长×宽×高）	47×240Mm

10.重量	0.53 Kg

防爆标志：Exdib IIC T4 Gb

外壳防护等级：IP66

附：简单故障处理方法：

灯具不亮

原因：电池电量不足   处理方法： 给灯具充电。

充不进电  原因：充电器接触不良

处理方法： 检查灯具的充电孔与充电器插头是否接触良好。

灯具出现其它故障，请您及时联系客服中心或订货经销代理商咨询处理。

五.乐清海洋王FW6601防爆检修工作灯-售后质保：

感谢您购买本公司的产品，本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用保修，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。（免材料费和修理费，但不包含电池类消耗品部件）。

警告：

1.灯具严禁在危险场所拆卸及充电，应使用本公司专用配套电池，

配套电池型号：2P18650(双重保护）3.7V 5000mAh.

2.用户不能自行更换电池，如需更换，请联系客服中心或订货经销代理商咨询处理。